| K35 „icon“ Tipkovnica Kratke upute |  |
| --- | --- |

| PREGLED TIPKOVNICE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stanje particije | Akt./Spavanje/Ostanak |
| Lampica napajanja Svijetli = uključeno Ne svijetli = Isključeno |  |  | Stanje zone | Uklj. = particija aktivna Isklj.= particija deaktiv. Bljeska=Izlazna zadrška Brzo bljeska=Izlazna zadrška zadnjih 10 sek. Brzo bljeska= U alarmu |
| Lampica StayD (Ostanak) Svijetli = Aktivirano Ne svijetli = Deaktiv. |  |  |  |  |
|  | = Pritisnuti jednom + utipkati [MASTER ŠIFRU] za ulaz u Brzi programski izbornik |  |  | Zvučni pokazatelji: Jednolično: Alarm Promjenjivo: Požar Isprekidano: Početak izlazne zadrške Brzo isprekidano: Zadnjih 10 sek. izlazne zadrške |
| PRIKAZ ZONA Brojevi od [1] do [32] odnose se na zone od 1 do 32. Otvorene ili zone sa zadrškom su osvjetljene, i blinkaju u alarmu. |  |  |  | [TBL] Prikaz grešaka ON- svjetli ako se pojavi greška [MEM] Prikaz alarma u memoriji ON = svijetli ako se pojavi alarm [BYP] Premoštenje ON = Premoštena zona svjetli |

| AKTIVACIJA I DEAKTIVACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA AKTIVACIJU KOD ODLASKA… |  | ZA AKTIVACIJU KOD OSTANKA… |  |
| Za regularnu aktivaciju: 1. Zatvorene sve zone u određenoj particiji. 2. Utipkajte Vaš [ACCESS CODE]* ili pritisnite [ARM] + pristupni kod [ACCESS CODE] |  | Stay Arm(aktivaciju): 1. Pritisnite [STAY] tipku. 2. Unesite Vaš [ACCESS CODE]*. Za Sleep Arm(aktivaciju): 1. Pritisnite [SLEEP] tipku. 2. Utipkajte Vaš [ACCESS CODE]* |  |
| Za deaktivaciju (disarm): [OFF] + [KORISNIČKA ŠIFRA]* |  |  |  |
| * Ako je potrebno, pritisnite odgovarajuće tipke za željenu particiju. Za dvije particije,pritisnite drugu tipku nakon zvuka potvrde. |  |  |  |

| PANIC ALARMI | Prikaz alarma u memoriji |
| --- | --- |
| Za slanje tihog ili zvučnog alarma u vašu osiguravateljsku tvrtku,pritisnite i držite jednu od kombinacija tipki na popisu na 3 sekunde. Tip paničnog alarma; Kombinacija Tipki. Policija; [1] & [3]. Hitna pomoć; [4] & [6]. Vatrogasci; [7] & [9]. | Za pregled alarma koji su se pojavili u tijeku zadnjeg aktivacijskog perioda: 1. Deaktivirajte sustav. 2. Pritisnite [MEM] tipku. 3. Odgovarajući broj zone koja je bila u alarmu za vrijeme zadnje aktivacije sustava će svjetliti. 4. Pritisnite [CLEAR] tipku za izlaz. |
| Prikaz grešaka | Podešavanje tipkovnice |
| Kada se pojavi greška, [TBL] tipka će svjetliti. - Pritisnite [TBL] tipku. Tipka će blinkati I odgovarajući broj grešaka će svjetliti. - Pročitajte odgovarajuća objašnjenja grešaka, u MG5000 korisničkim uputama. Ako nisu date instrukcije za otklanjanje , nazovite Vašu sigurnosnu tvrtku za popravak. - Pritisnite [CLEAR] zipku za izlaz. | Za gašenje zvuka tipkovnice: Pritisnite i držite tipku [CLEAR] 6 sekundi da uključite ili isključite zvuk tipkovnice. Za modificiranje pozadinskog svjetla: - Pritisnite i držite [] tipku 3 sekunde. - Tipka [MEM] će svjetliti. - Pritisnite [] tipku za namještanje nivoa pozadinskog svjetla. - Pritisnite [CLEAR] ili [ENTER] za izlaz. |
| Programiranje premoštenja | Programiranje zvona |
| Premoštena zona ostaje neaktivna kada je particija aktivirana. - Pritisnite [BYP] tipku. - Unesite Vaš [ACCESS CODE]*. - Odgovarajuče LED-ice svih otvorenih zona će svjetliti. Izaberite zone koje želite premostiti utipkavajući dvoznamenkasti broj zone (npr. zona 3 = 03). LED- ica odgovarajuće zone će bljeskati. - Pritisnite [ENTER] tipku za spremanje i izlaz | Zona uključena ili postavljena kao zvono će Vas upozoriti svaki put kada je otvorena uzrokujući zvuk na tipkovnici. - Pritisnite i držite [] tipku 3 sekunde. - Izaberite zonu koju želite da bude zvona, unoseći dvoznamenkasti broj zone. Odgovarajuća LED-ica zone će blinkati. Npr, za zvono zone 2 utipkajte [0] pa [2]. Tipkovnica će automatski sačuvati jednom dvoznamenkasti unešeni broj zone. - Pritisnite [ENTER] tipku za izlaz. |

MASTER BRZI IZBORNIK (MENU)

| KREIRANJE KORISNIKA (creating of users) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Korak | Postupak | Detalji |
| 1 | + [MASTER CODE] | Tipka [ ] će blinkati. LED/tipka svjetli = programirani korisnik. [PARTITION MASTER CODE] se također može koristiti. |
| 2 | [USER NUMBER] | MG10LEDV/H = 1 znamenka: 1 do 0(10) |
| 3 | [CODE] | Utipkajte 4- ili 6-znamenkasti kod. |
| 4 | [CONFIRM CODE] | Potvrdite 4- ili 6- znamenkasti kod. |
| 5 | [LEARN REMOTE] / [ENTER] | Pritisnite tipku na daljinskom (REM) ili [ENTER] za preskakanje. Slijedi odlazak na slijedećeg dostupnog usera (korisnika) ili ako je sustav particioniran, odlazi na korak 6. |
| 6 | [1] i / ili [2] + [ENTER] | Pridružite korisnika ka jednoj ili obe particije i pritisnite [ENTER]. Po default-u, users (korisnici) su dodjeljeni Particiji 1. Odlazak na sljedećeg dostupnog korisnika (usera). |

| ZADRŠKE (Ulazna i izlazna zadrška) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Korak | Postupak | Detalji |
| 1 | + [MASTER CODE] | Tipka [ ] će blinkati. [PARTITION MASTER CODE] se također može koristiti. |
| 2 | [TBL] |  |
| 3 | [1] = Ulazna zadršak 1 sek.) [2] = Ulazna zadrška 2(sec.) [3] = Izlazna zadrška (sec.) [4] = Bell Cut-Off (min.) |  |
| 4 | [000] do [255] | Unesite vrijednost između 000 i 255 (000 = postavljena, zadana vrijednost). |

| Vrijeme i datum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Korak | Postupak | Detalji |
| 1 | + [MASTER CODE] | Tipka[ ] blinka. [PARTITION MASTER CODE]. se također može koristiti |
| 2 | [TBL] |  |
| 3 | [5] |  |
| 4 | [HH:MM] | Unesite vrijeme. Ako je HH = 13 ili više, pređite na 6 korak. |
| 5 | [TIME FORMAT] | Unesite format vremena ([1] = 24hr; [2] = AM; [3] = PM). |
| 6 | [YYYY/MM/DD] | Unesite datum. |

| POPIS GREŠAKA |  |
| --- | --- |
| [1] Wireless Zone Low Battery Slaba baterija bežične zone | Ako imate bežični detektor: Napon baterije na jednom ili nekoliko bežičnih detektora je prenizak |
| [2] Power Trouble Greška napajanja | Postoji 5 mogućih grešaka vezanim uz napajanje – [1] Baterija na centrali je slaba ili se pokvarila. [2] Nema glavnog 220V napajanja [3] Preopterećenje na napajačkom izlazu sa centrale. [4] Bežična tipkovnica nema glavnog napajanja. [5] Bežična tipkovnica ima grešku baterije |
| [3] Bell Trouble Greška sirene | Alarmna sirena je odspojena sa alarmne centrale. |
| [4] Communication Trouble Greška komunikacije | Alarmni sustav ne može poslati podatke dojavnom centru zaštitara (ako plaćate takvu uslugu) |
| [5] Tamper/Zone Wiring Failure Greška ožičenja ili tampera | Greška ožičenja/instalacije kod jednog ili više detektora |
| [6] Module Tamper Trouble Greška tampera modula | Netko je pokušao otvoriti jedan ili više modula protuprovalnog sustava |
| [7] Fire Loop Trouble Greška ožičenja vatrodojavne zone | Problem ožičenja vatrodojavne zone. |
| [8] Timer Loss Sat i datum resetirani | Sat i datum su resetirani. Ovo je jedina greška koju smijete sami ispravljati |
| Kako ponovno podesiti vrijeme i datum? | 1 Pritisnite [8] za Timer Loss. 2 Unesite sat i minute. Ako je trenutno vrijeme između 01 i 12 sati morate odabrati [1] za 24-satni format, [2] za AM - prijepodne, i [3] za PM - poslijepodne. Ako je trenutno iza 12 sati, sustav će automatski odabrati 24-stani format. 3 Unesite godinu (4 znamenke). 4 Unesite mjesec (2 znamenke). 5 Unesite dan (2 znamenke). Sad ste podesili Vrijeme i Datum Pritisnite [CLEAR] za izlaz. |
| [9] Wireless Zone Supervision Loss izgubljen nadzor bežične zone | Jedan ili više bežičnih detektora više ne komuniciraju sa centralom. |
| [10] Module Supervision Loss Izgubljen nadzor al. modula | Jedan ili više modula ne komuniciraju sa al. centralom |
| [16] Keypad Fault Greška tipkovnice | (samo za MG32I/MG32LED/MG32LRF): jedna ili više tipkovnica više ne komuniciraju sa al. centralom. |
| [SLEEP] Keypad Fault Greška tipkovnice | (samo za MG10LEDV/H): jedna ili više tipkovnica više ne komuniciraju sa al. centralom. |